Цель: 1. Изучить магнитострикционнный способ получения ультразвука.

2. Изучить связь скорости ультразвука с параметрами среды.

3. Изучить условия образования стоячих волн.

4. Изучить влияние резонанса в стержне и в столбе.

Приборы и принадлежности: Генератор сигналов Г3-56/1, частотомер Ч3-32, катушка возбуждения с ферритовым стержнем, пробирка с жидкостью, лезвие, масленка.

Выполнение работы:

1. Схема лабораторной установки

пробирка

частот.

генератор

катушка

2. При проведении опыта получили f = 49,67*103 Гц;

3. Таблица результатов

| n, кол. узлов | Ln, м | Ln, м | Uср.ж м/с | Uж, м/с | ср.ж, Па *106 | ж, Па *106 | Uср.ф,м/с | Uф, м/с | Eср, Па *1011 | E, Па *1011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0,17 | 0,001 | 1055,5 | 6,23 | 869 | 21,4 | 5265 | 99,5 | 1,3 | 0,063 |

F = 28,6*100/0,053 = 53962,3 Гц;

 = 2*Ln/n = 0,021 м;

U = 2fLn/n = 1055,5 м/с;                                                         - скорость ультразвука в жидкости

Y = U2*ж = 868982,6*103 Па, ж  = 0,78*103 кг/м3;            - модуль объемной упругости ж.

Uф = 2*l*f = 5265 м/с;                                                             - скорость ультразвука в феррите

Eф = Uф2*ф = 1,3*1011, ф = 4,7*103;                                     - модуль упругости

4. Вычисляем погрешности измерений:

Uж = Ucр.ж*(f/f + Ln/Ln) = 6,23 м/с, при f=1Гц;

Yж = Yср.ж*(2*Uж/Uср.ж + ж/ж) =  21,4*106 Па, при ж=10 кг/м3;

Uф = Uср.ф*(l/l + f/f) = 99,5 м/с, при l = 10^-3;

Eф = Eср.ф*(2*Uф/Uср.ф + ф/ф) = 0,063*1011, при ф=0,05*103 кг/м3;

5. Выводы: 1. Uж = (1056  6) м/с;

2. Yж = (869*106  21*106) Па;

3. Uф = (5265  100) м/с;

4. Eф = (1,32*1011  0,06*1011) Па;

copy (Трофимович, Изобелло, Кашапов)

Контрольные вопросы:

- Уравнение стоячей волны. Физический смысл отдельных обозначений.

- Какова связь скорости волны с параметрами среды?

- В чём сущность магнитострикционного эффекта?

- Что представляет собой магнитострикционнный вибратор?

- Как образуется стоячая волна? Написать её уравнение, обяснить.

- Принцип работы установки.

- Вывод рабочей формулы для определения скорости звука в жидкости.

Ответы на контрольные вопросы:

- y = 2Acos(kx)*sin(wt);

- u = sqrt(G/), G - модуль упругости среды,  - плотность среды;

- Магнитостр. эффект(МЭ) – изменение размеров ферромагнетика при намагничивании. Особенностью МЭ является его четность, т.е. независимость эффекта от направления магнитного поля.

- Магнитострикционный вибратор – это колеблющийся магнитный стержень, который изготавливают из никеля или специальных ферромагнитных сплавов.

- СВ образуется в р-те интерференции двух синусоидальных волн, обладающих одинаковыми амплитудами, частотами и распространяющихся навстречу друг другу.

y = 2Acos(kx)*sin(wt);

- Длина бегущей волны  = 2L(n)/n, т.к.  = u/f , скорость ультразвука в жидкости равна:

U = 2*f*L(n)/n .

copy (Трофимович, Изобелло, Кашапов)

Литература:

- Б.М.Яворский, А.А.Детлаф. Курс физики, т.3

- И.В.Савельев. Курс общей физики. М., 1973, т.1

- И.В.Савельев. Курс общей физики. М., 1978, т.2

- Г.А.Зисман, О.М.Тодес. Курс общей физики. М.

- С.Э.Фриш, А.Б.Тимофеева. Курс общей физики.

copy (Трофимович, Изобелло, Кашапов)

## Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский Национальный Технический Университет

Кафедра “Техническая физика”

Лаборатория механики и молекулярной физики

Лабораторная работа N109

“Определение скорости ультразвука в жидкости и модуля

объемной упругости методом стоячей волны”

Выполнил студент гр. 104412:

Проверил:                                     Кудин В.И.

Минск 2003