1. Согласно основной теореме плоского зацепления (теореме Виллиса), профили, передающие вращение между параллельными осями с заданным отношением угловых скоростей, должны быть очерчены по таким кривым, у которых общая нормаль, проведенная в точке их касания, делит межосевое расстояние на части, обратно пропорциональные мгновенным угловым скоростям. При этом обеспечивается нормальная работа зацепления, т, е. профили не внедряются и не отходят друг от друга, а находятся в постоянном контакте.

2. Эвольвентой окруж. наз. траектория любой точки прямой линии, перекатываемой без скольжения по окружности.

Сво-ва:

а) эвольвента начинается на основной окружности и имеет правую и левую ветви

б) нормаль к эвольвенте в любой её точке явл. касательной к основной окружности, причём точка касания есть центр кривизны, а расстония по нормали от точки касания до эвольвенты есть радиус кривихны эвольвенты в данной точке.

в) Две одноименные эвольвенты одной и той же окружности явл. эквидистантными; расстония между ними по нормале равно дуге основной окружности, заключённой между началами эвольвент.

г) форма эвольвенты зависит только от радиуса основной окружности. В пределе при эвольвента обращается в прямую линию.

Углом профиля эвольвенты в данной точке Му называется острый угол ау между касательной t-t к эвольвенте и радиусом-вектором, проведёным в данную точку.

3. my = py /π - окружный модуль; На колесе выделяется оокружность, окружной модуль которой равен стандатному модулб зуборезного инструмента. Эта окружность называется делительной, а окружной модуль зубьев на делительной окружности называется расчётным модулем зубчатого колеса m = p/ π

4. Траектория общей точки контакта профилей в неподвижной системе координат наз. линией зацепления.

Участок Р1Р2 линии зацепления, заключённый между окружностями вершин зубьев, называется активной линией зацепления.

Эвольвентные профили касаются только на этом участке, причем контактируют друг с другом только части профилей, называемые активными профилями.

Угол aw между линией зацепления и перпендикуляром к межосевой линии называется углом зацепления. Он равен углу профиля эвольвент на начальных окружностях.

Точка П пересечения оющей нормали к профилям с межосевой линией называется полюсом зацепления.

При постоянном передаточной отношении полюс зацепления является неподвижной точкой, а центроиды представляют собой окружности, наз. начальными.

5. Существуют два принципиально отличающихся друг от друга метода изготовления цилиндрических эвольвент-ных колес - метод копирования и метод обкатки (огибания). При изготовлении колес методом копирования рабочие части инструмента имеют форму впадины между зубьями. К этому методу относится, например, фрезерование модульной дисковой или пальцевой фрезой. Существенные недостатки метода копирования - низкая производительность, потребность в большом комплекте инструмента, невысокая точность.

Метод обкатки является основным. При нарезании режущий инструмент и заготовка имеют такое же относительное движение, как и два зубчатых колеса в зацеплении (движение обкатки). Поэтому инструмен представляет собой колесо с зубьями эвольвентного профиля, заточенными для резания. Кроме вращательного, долбяк совершает возвратно-поступательное движение вдоль оси заготовки (движение резания).Вместо долбяка в качестве зуборезного инструмента может быть использована рейка (гребенка) с прямолинейными профиля зубьев или модульная червячная фреза, которая в осевом сечении имеет профиль рейки.

Преимущества метода обкатки - высокая производительность, большая точность, возможность нарезания колес с различными числами зубьев одним инстру данного модуля.

Сечение инструментальной рейки называется исходным производящим контуром.

6. Расстояние xm между делительной прямой  и делительной ОКруЖНОСТью представляет собой смещение ИСХОДНОГО контура от номинального положения. Отношение смещения исходного контура к расчётному модулю называется коэффициентом смещения исходного контура (х).

7. Если граничная прямая 1—1 у вершин зубьев инструментальной рейки пересекает линию зацепления за предельной точкой N, то возникает явление подрезания зубьев, которое заключается в том, что часть эвольвентного профиля у основания зуба срезается, ножка зуба ослабляется в опасном сечении. Подрезание объясняется тем, что эвольвентные профили могут касаться только на линии зацепления, а за ее пределами эвольвенты пересекаются. В случае подрезания точка G' оказывается вне отрезка ПN.

Наименьшее число зубьев, свободных от подрезания, определяется по формуле

zmin = 2(h*a - x)/sin2a

8. Коэффициент наименьшего смещения, определяемый из условия отсутствия подрезания, равен: xmin = h*a - ( z/2 )*sin2a

9. В зависимости от сочетания коэффициентов смещения различают следующие типы зацеплений: 1) нулевое; 2) пуленое равносмещенное; 3) положительное; 4) отрицательное.

Колёса со смещением применяются не только для устранениея подрезания при z < zmin но и для повышения контактной изгибной прочности зубьев, для получения заданого межосевого расстояния пары колёс и в ряде других случаев.

10. Между делительными окружностями обоих колес имеется воспринимаемое смещение

ym = aw-a,

где у — коэффициент воспринимаемого смещения: y = (aw — a)/m; aw — межосевое расстояние передачи; а — делительное   межосевое    расстояние,   равное

сумме делительных радиусов.

Для положительного зацепления у>0, для отрицательного — у<0, для нулевых зацеплений у = 0.

Воспринимаемое смещение в передаче (у/m) не равно сумме смещений исходного контура для обоих колес (xs т):

ут = хsт — Δут, где Δу - коэффициент уравнительного смещения:

Δy = xs— у;

Δут — уравнительное смещение.

Высота.зубьев при xs =/0 однозначно не выражается через расчетный модуль колеса и может быть вычислена по формуле

h = (2h*a + с* — Δу) т.

Из формулы видно, что уравнительное смещение Δym показывает уменьшение высоты зубьев в зацеплениях со смещением (когда xs =/0) по сравнению с высотой зубьев в нулевых зацеплениях (когда xs =0). Для нулевых зацеплений Δy = 0.