Основы теории подобия и моделирования

Моделирование есть метод исследования, при котором объект изучения заменяется более удобным для исследования вещественным или мысленным объектом (моделью). Поскольку информацию об образце получают в результате изучения модели, последняя должна находиться в определенном соответствии с образцом. Характер этого соответствия устанавливает теория подобия.

При решении технических задач обычно необходимо знать численные значения, характер изменения или соотношение искомых величин в определенной области пространства и в заданные моменты времени. С этой целью удобнее всего использовать расчет, если имеются достаточно простые алгебраические уравнения. При отсутствии простых формул прибегают к помощи таблиц и графиков, составленных заранее путем вычислений по сложным уравнениям или с помощью измерений, проведенных на реальном объекте. Часто эксперимент сопряжен с большими сложностями, связанными со свойствами объекта или вообще невозможен (например, если объект существует лишь в проекте). При решении задач такого рода используют теорию подобия. С помощью аппарата теории подобия дифференциальные уравнения и краевые условия, которые описывают рассматриваемое явление, преобразуя к виду, удобному для анализа и интегрирования.

Основные соотношения, определяющие выбор единиц физических величин, изучают в теории размерности. Физические величины бывают первичными и вторичными. Первичные имеют простейшие единицы, например кг, м, с, град… Вторичные выражаются через первичные, например м/с, м/с2, кг/м3…Известны различные системы единиц физических величин, но в настоящее время наиболее употребительной является СИ.

При образовании системы вторичных единиц используется функция вида

Y=AX1α1X2α2X3α3,

где Х1, Х2, Х3 – первичные величины; Y  - вторичная величина; А,  α1, α2, α2 – рациональные числа.

Первичные и вторичные величины в каждой системе измерения связаны соотношениями, которые определяются возможностью образования из них безразмерных переменных или обобщенных величин, называемых критериями подобия. Количество критериев, характерных для данного явления, определяется теоремой Бэкингема и равно числу всех величин, характеризующих процесс, за вычетом первичных.

Существование безразмерных переменных для любого физического явления указывает на независимость определенных свойств этого явления от выбора системы физических единиц. О таких свойствах иногда говорят, что они инвариантны по отношению к метрическому преобразованию. Физический смысл этого изучается в теории подобия физических явлений.

Теория подобия устанавливает правила физического моделирования.

Важнейшими понятиями теории подобия являются понятия класса и группы явлений. Классом физических явлений (процессов) называется такая  их совокупность, которая характеризуется единым физическим  механизмом, лежащим в основе этих явлений, и поэтому описывается той же системой дифференциальных уравнений. Класс представляет собой наиболее широкую совокупность явлений одной и той же физической природы. Примерами классов могут служить течения реальной и идеальной жидкости. В класс входит множество единичных явлений. Для того чтобы выделить из класса определенное единичное явление и, соответственно, для того, чтобы получить частное решение системы уравнений, необходимо задать условия однозначности, определяющие всю специфику данного единичного явления. В условиях однозначности входят геометрические и физические свойства системы, а также краевые условия.

В соответствии с этим, система дифференциальных уравнений, описывающих все явления данного класса, имеет бесчисленное множество решений, каждое из которых соответствует определенному единичному явлению данного класса. Группа явлений представляет собой совокупность подобных физических явлений.

Теория подобия физических явлений возникла как последовательное обобщение представлений о геометрическом подобии.

Напомним, что геометрически подобными системами называют такие, в которых сходственные элементы пропорциональны, т.е. отличаются на одно и тоже число. Для линейных элементов l подобных систем А и Б это определение можно записать так:

l1Al1Б=l2Аl2Б=...=liAliБ=Cl. (1)

Величину Cl, показывающую во сколько раз элементы одной системы больше элемента другой, называют константой подобия или множителем – это безразмерная величина, представляющая собой отношение сходственных одноименных элементов двух различных фигур или тел. В качестве индекса используют обозначение пропорциональных величин. В геометрически подобных системах также пропорциональны сходственные элементы площади и объема. Точно также можно ввести понятие множителя преобразования и для физических процессов, определив его как отношение одноименных (например, скоростей или давлений) характеристик двух физических процессов в сходственные моменты времени и в сходственных точках. Если эти два явления подобны, то множители преобразования представляют собой постоянные величины, не зависящие от координат и времени.

Таким образом, критерий подобия представляет собой безразмерную величину, представляющую собой комбинацию величин, определяющих элементы данной фигуры или тела. Для всех подобных фигур или тел такая комбинация имеет одно и то же значение. Подобными физическими явлениями, образующими группу, называются явления одной физической природы, принадлежащие к одному классу и отличающиеся одно от другого лишь масштабами. Все характеристики одного из таких явлений могут быть получены из одноименных характеристик любого другого явления, подобного данному, путем умножения на соответствующие множители преобразования, являющиеся постоянными величинами.

Условия, которые необходимо и достаточно выполнить для того, чтобы физические явления были подобны, составляют содержание теоремы подобия (теорема Ньютона): если физические явления подобны, то они описываются одинаковыми по структуре уравнениями, в которых сходственные параметры равны.

Определение критериев подобия для двух рассматриваемых явлений включает:

- математическую формулировку этих явлений в виде системы уравнений и краевых условий;

- соотношений между соответственными параметрами явлений с помощью констант подобия;

- в выражении параметров, входящих в уравнения для второго явления, через параметры первого явления и константы подобия;

- приравнивание единице комплексов из констант подобия, называемых индикаторами подобия, в результате чего уравнения для второго явления становятся тождественными уравнениям для первого явления.

Другой способ нахождения критериев подобия основывается на физическом истолковании критериев, как соотношений сил, определяющих закономерности рассматриваемого движения.

Введенные понятия теории подобия применим к задачам механики жидкости и газа. На рис.1 показаны два случая движения жидкости в круглой трубе. Для потока, представленного на рис (а) на некотором расстоянии х от входа в трубу распределение скорости изображается кривой u(y), где y – текущий радиус, изменяющийся от 0 до r0 (радиус трубы). Если рассмотреть распределение скорости в сходственном сечении второй трубы (б), отстоящем на расстоянии x'=kl⋅y скорость определяется соотношением u'y'=ku⋅uy, где ku  - множитель преобразования скорости, то это значит, что второй поток подобен первому.

Важным является вопрос о том, являются ли все множители преобразования независимыми или между ними имеются какие-либо связи. Для этого рассмотрим два нестационарных потока  реальной  жидкости, движущейся в поле силы тяжести. Будем считать, что эти потоки подобны между собой и выясним. Имеются ли какие-то связи между множителями преобразования.

Пусть уравнение для первого потока имеет вид:

∂u∂t+u⋅∂u∂x=g−1ρ⋅∂p∂x+ν⋅∂2u∂x2+∂2u∂y2.						(2)

Поскольку второй поток подобен первому, он описывается уравнением:

∂u'∂t'+u'⋅∂u'∂x'=g'−1ρ'⋅∂p'∂x'+ν'⋅∂2u'∂x+∂2u'∂y2,					(3)

в котором знаком «штрих» отмечены параметры, независимые функции и переменные, относящиеся ко второму потоку. При этом из подобия рассматриваемых потоков следует, что все величины пропорциональны соответствующим величинам для первого потока, а коэффициентами пропорциональности являются множители преобразования, т.е.

g'=kg⋅g; ρ'=kρ⋅ρ; ν'=kν⋅ν; t'=kt⋅t; x'=kl⋅x; y'=ky⋅y; u'=ku⋅u; p'=kp⋅p

Подставляя эти выражения в (3) и учитывая, что множители преобразования постоянны

kukt⋅∂u∂t+ku2kl⋅u⋅∂u∂x=kg⋅g−kpkρ⋅kl⋅1ρ⋅∂p∂x+kν⋅kukl2⋅ν⋅∂2u∂x2+∂2u∂y2		(4)

или разделив обе части на ku2kl,

klkukt⋅∂u∂t+u⋅∂u∂x=kg⋅klku2⋅g−kpkρ⋅ku2⋅1ρ⋅∂p∂x+kνku⋅kl⋅ν⋅∂2u∂x2+∂2u∂y2.  	(5)

Так как рассматриваемые потоки подобны, они должны описываться тождественными уравнениями.  Следовательно, уравнение (5) должно быть тождественно уравнению (2). Это требование будет выполнено, если постоянные коэффициенты перед всеми членами в уравнении (5), составленные из множителей преобразования, будут равны единице. Таким образом, получаем следующие соотношения между множителями преобразования:

klku⋅kt=1; kg⋅klku2=1; kpkρ⋅ku2=1; kνku⋅kl=1.					(6)

Эти равенства представляют собой необходимые условия подобия двух потоков.

Равенства (6) можно записать в ином виде. Для этого множители преобразования выразим как отношения соответствующих величин для первого и второго потоков, подставим эти выражения в равенства (6) и разнесем величины, характерные для каждого из потоков, по разные стороны знака равенства. Например, в первое соотношение (6) подставим

kl=l'l; ku=u0'u0; kt=t't.

В результате получим:

u0⋅tl=u0'⋅t'l'.

Безразмерная величина

Ho=u0⋅tl 										(7)

называется критерием или числом гомохронности. Видно, что в число гомохронности входят два постоянных параметра – характерная скорость и характерный размер и независимый аргумент – время. Таким образом, число гомохронности является переменной величиной и представляет собой безразмерное время. Смысл этого утверждения в том, что равенство чисел гомохронности  определяет сходственные моменты времени для двух сравниваемых потоков.

Проделав такую же операцию со вторым соотношением, получим: u02g⋅l=u0'2g⋅l'.

Безразмерная величина

Fr=u02g⋅l										(8)

называется критерием или числом Фруда и представляет собой безразмерный параметр задачи, так как все величины, входящие в выражение для критерия Фруда, являются постоянными параметрами.

Из третьего равенства (6) получаем

pρ⋅u02=p'ρ'⋅u0'2.

Eu=pρ⋅u02										(9)

называется критерием Эйлера. Этот критерий представляет собой безразмерное давление, т.е. безразмерную искомую функцию. В выражение для критерия Эйлера входят два постоянных параметра (характерная скорость и плотность) и искомая функция – давление, являющееся переменной величиной.

Из последнего равенства получим:

u0⋅lν=u0'⋅l'ν'

Re=u0⋅lν										(10)

называемую критерием Рейнольдса – безразмерную скорость.