Рис.6. Схема распределения скорости вдоль пластины при натекании  на нее струи под углом 90 º

Параметры w* и х* зависят от скорости газа на срезе сопла, его диаметра и расстояния от среза до поверхности.

При движении струи в камере возможны 2 случая: струя успевает (рис. 7, а) и не успевает (рис. 7, б) заполнить сечение камеры. Для рабочих пространств печей чаще характерен второй случай.

Рис. 7. Струя в камере

При развитии полностью ограниченных струй (в камерах), такие струи имеют характерные особенности. В начале рабочего пространства струя ведет себя как свободная и вовлекает в движение окружающую среду. Но поскольку стенки камеры мешают беспрепятственному притоку из окружающей среды, при дальнейшем движении струи создается разрежение. В конце струи ее давление повышается, благодаря чему появляется возможность для циркуляции потоков газа в направлении от хвоста струи к началу (рис.8).

Рис.8. Развитие в струи в камере

Если масса свободной струи увеличивается вследствие присоединения окружающей среды, то в рассматриваемом случае появляется рециркуляционная зона.

Для ее характеристики используется кратность рециркуляции:

K=М0+МцМ0,

где М0 – первоначальная масса струи; Мц – циркулирующая масса.

Движение газов в рабочем пространстве печей

Движение газов в рабочем пространстве печей следует разделять на канальное и струйное. Канальным называется движение, которое осуществляется в результате изменения потенциальной энергии потока. Таково движение газов в дымовой трубе (уменьшается геометрическое давление) или в горизонтальном канале (уменьшается статическое давление). Струйным называется движение, которое осуществляется в результате динамического воздействия струй. Например, в сварочной зоне методической печи движение может быть струйным, а в методической зоне – канальным (рис. 9).

Рис. 9.  Струйное (а) и канальное (б) движение газов в методической печи.

1 – горелка;

2 – отвод продуктов сгорания

Движение газов в рабочем пространстве печи почти всегда неизотермическое, это обусловлено разностью температур, а, следовательно, и разностью плотностей, что может влиять на движение газов и распределение давлений в рабочем пространстве.

При анализе канального изотермического движения к потоку применимы законы, справедливые для движения несжимаемой жидкости в каналах, в том числе уравнение Бернулли.

При анализе неизотермического движения используют гидравлическую теорию, где рассматривается движение легкого газа в тяжелом (горячего в более холодном).

Канальное неизотермическое движение в современных печах встречается редко. Наиболее распространено струйное движение, при котором на аэродинамику рабочего пространства основное влияние оказывают расположение и направление форсунок и горелок. Расположение отводящих каналов имеет меньшее значение. При струйном неизотермическом течении достаточно полные сведения можно получить, используя сложные методы огневого моделирования.

Режим давления в рабочем пространстве печи

Характер распределения давления в рабочем пространстве пламенной печи при струйном движении зависит от расположения и количества движения струй. Обычно в месте ввода струй давление меньше, в месте удара о стену – больше; перепады давления в данной печи пропорциональны количеству движения. На поле давлений, создаваемое струями, накладывается поле, обусловленное неравномерностью температуры: в более высоких точках рабочего пространства давление выше, чем в более низких.

Общий уровень давления в рабочем пространстве может быть различным независимо от действий струй. Изменяя гидравлическое сопротивление каналов, через которые удаляются газы из рабочего пространства, можно увеличивать или уменьшать давление в печи. Если рабочее пространство герметично, то перепады давлений между различными точками будут постоянными. Поскольку в печи предусмотрены окна, сообщающиеся с атмосферой, разница давлений в различных точках несколько сглаживается.

Рис. 10. Статическое давление в системе печи при различных режимах

Рассмотрим, как изменяются давления на поду печи и в боровах, по которым отводится воздух (рис.  10). Для простоты примем, что рабочее пространство и борова герметичны, а также что температура газов и потери на терние в цилиндрической дымовой трубе при различных режимах остается постоянными. Гидравлическое сопротивление борова изменяется при опускании или подъеме шибера, следовательно, разряжение у основания трубы постоянно. При постоянном расходе продуктов сгорания, в соответствии с уравнением Бернулли, падение давления на участке борова между шибером и трубой и  давление за шибером постоянны. При опускании шибера проходное сечение борова уменьшается, перепад давлений у шибера возрастает и давление во всей системе перед шибером возрастает. Если труба обеспечивает достаточно большое разряжение, то, перемещая шибер, можно получить давление (кривая 1) или разряжение (кривая 3) вдоль всего пода. Как указывалось выше, чтобы устранить подсосы атмосферного воздуха или выбивание продуктов сгорания в атмосферу, в печах с рабочими окнами стараются поддерживать на поду давление, равное атмосферному. При струйном движении это не всегда возможно вследствие неравномерности распределения давлений. Целесообразно установить шибер в такое положение, чтобы часть пода находилась под небольшим разряжением, а часть под небольшим давлением (кривая 2).Таким образом, изменяя положение шибера можно скомпенсировать изменение давления в печи, вызванные изменениями тепловой нагрузки (т.е. расхода топлива и воздуха и дымовых газов).

Сложное движение газов в печи и распределение давления могут быть рассчитаны при помощи мощных средств вычислительной техники. В настоящее время для исследования движения газов и распределения давления в печах используют экспериментальные методы с применением теории подобия, т.е. методы физического моделирования.

ЦИКЛОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ГАЗОВ

При циклонном движении газов струя, направленная в ограниченном пространстве тангенциально стенкам, под действием центробежной силы прижимается к ним и развивается по спирали. Вследствие вращательного движения давление по сечению камеры будет возрастать от центра к периферии. Разность давлений зависит от скорости потока.

Рис.11. Струя в ограниченном пространстве,

направленная тангенциально стенкам

Выделим в объеме камеры высотой lц элементарную струю толщиной dr, которая закручивается в цилиндр (рис. 11). Исходя из того, что при установившемся движении центробежная сила для элементарного объема должна быть равна изменению давления, имеем

dMwг2r=dp2πrlц

или

ρ2πrdrlцwг2r=2πrlцdp,

где wг – скорость газа; dp – изменение его давления.

Решая выражение относительно dp/dr, после сокращений получим

dpdr=ρгwг2r.                                                      (2)

Для этой струи запишем уравнение Бернулли

p+ρгwг22=const

и продифференцируем его по переменной r:

dpdr+ρг2wг22dwdr=0.

Подставим сюда значение dp/dr из выражения (1):

ρгwг2r+ρг2wг22dwгdr=0

или

w1dr+rdwг=0.

Решение запишется так:

wгr=const.                                              (3)

Выражение (3) представляет закон потенциального вращения идеального газа и показывает, что чем больше расстояние данной точки потока от центра, тем меньше в ней скорость. Для реального потока характерны отклонения от закона (рис. 12).

Рис.12. Распределение скоростей во вращающемся потоке